Intégrateur de lumière VOLOMAT

Notice d’emploi simplifiée

Description :

L’intégrateur VOLOMAT est destiné à donner les temps de pose pour l’agrandissement en Noir et Blanc.

Selon la quantité de lumière absorbée par la cellule CdS, donc à partir des valeurs en lux indiquées sur l’échelle horizontale (entre 0 et 2 lux) et compte tenu des différentes sensibilités de papiers, l’appareil donnera un temps d‘exposition compris entre 0,7 et 430 secondes.

Utilisation :

Placer l’ensemble diffuseur sous l’objectif, afin d’obtenir une quantité moyenne de gris. Ce diffuseur peut être remplacé par du papier calque, en une ou plusieurs épaisseurs (à déterminer par essais, jusqu’à l’obtention d’un gris quasi uniforme), scotchés sur un plastique rigide transparent, le tout escamotable comme le filtre rouge.

Détermination de la sensibilité du papier :

La sensibilité est indiquée par l’échelle verticale.

- Choisir un négatif « moyen », comportant une gamme maximale de gris             différents, à conserver comme négatif étalon,

- Faire la mise au point,

- Basculer le diffuseur,

- Eteindre toutes les lampes du labo (les cellules CdS sont sensibles au rouge),

- Placer l’intégrateur en position centrale,

- Diaphragmer de manière à allumer un voyant central (0,6 lux par ex.),

- Noter les temps d’exposition indiqués dans la colonne au-dessus du voyant allumé,

- Exposer un papier témoin pour chacun de ces différents temps,

- Choisir le papier ayant donné la meilleure exposition,

- En fonction du temps retenu, lire sa sensibilité correspondante dans la colonne de droite.

Pour les papiers multigrades, effectuer la mesure avec un filtre pour un grade moyen et appliquer ensuite les coefficients en fonction des filtres utilisés.

Détermination du temps d’exposition :

- Placer le négatif et faire la mise au point,

- Basculer le diffuseur,

- Eteindre toutes les lampes du labo,

- Placer l’intégrateur en position centrale,

- Diaphragmer de manière à allumer un voyant central,

- Selon la sensibilité du papier, lire le temps de pose à la verticale du voyant allumé.